压力管道日管控安全检查记录

检查日期：   年  月  日                           管道编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 建立特种设备安全管理人员管理制度情况 |  |  |  |
|  |  | 定期检查人员证件 |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷 |  |  |  |
|  |  | 压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷 |  |  |  |
|  |  | 存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况 |  |  |  |
|  |  | 存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况 |  |  |  |
|  |  | 压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦 |  |  |  |
|  |  | 保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露 |  |  |  |
|  |  | 非金属衬里或非金属管损坏 |  |  |  |
|  |  | 支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况 |  |  |  |
|  |  | 运行期间超压、超温等 |  |  |  |
|  |  | 接地装置不符合要求 |  |  |  |
|  |  | 漆色、标志等不符合要求 |  |  |  |
| 3 | 安全附件或安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开 |  |  |  |
|  |  | 爆破片泄漏、反装，未定期更换 |  |  |  |
|  |  | 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 |  |  |  |
|  |  | 阻火器泄漏、反装及其他异常情况 |  |  |  |
| 4 | 其他异常情况及采取措施 |  |  |  |  |
| 采取的防范措施： 安全员： |  |  |  |  |  |

注： 1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改检查项目。